抓斗作业引导及盘存系统

PLC接口速查表 V1.1

🚨、紧急操作指南

- 触发急停：向0x0066寄存器写入0xA55A，所有轴立即停止

- 故障复位：故障排除后，依次写入0x0031（清除故障）→0x0030（系统复位）

- 通讯中断恢复：重启通讯服务，检查心跳恢复后再发送控制指令

📖一、寄存器地址速查表

| - 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | Modbus TCP/RTU |
| TCP默认端口 | 502 |
| 输入寄存器范围 | 0x0000-0x001F (0-31)，只读 |
| 保持寄存器范围 | 0x0064-0x00A3 (100-163)，读写 |
| 版本生效日期 | 2026-03-16 |

1.1 输入寄存器（只读）

| 地址 (DEC) | 地址(HEX) | 名称 | 类型 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 0x0000-0x0001 | IR_POS_X | float32 | 大车X坐标 | m |
| 2-3 | 0x0002-0x0003 | IR_POS_Y | float32 | 小车Y坐标 | m |
| 4-5 | 0x0004-0x0005 | IR_POS_Z | float32 | 起升Z高度 | m |
| 6-7 | 0x0006-0x0007 | IR_ANGLE_THETA | float32 | 旋转角度 | ° |
| 8-9 | 0x0008-0x0009 | IR_GRAB_ANGLE | float32 | 抓斗开度 | ° |
| 10-11 | 0x000A-0x000B | IR_LOAD_WEIGHT | float32 | 负载重量 | t |
| 12 | 0x000C | IR_STATUS_WORD | uint16 | 系统状态字 | - |
| 13 | 0x000D | IR_FAULT_CODE | uint16 | 故障码 | - |
| 16 | 0x0010 | IR_OP_MODE | uint16 | 当前模式：0=自动/1=手动/2=远程 | - |
| 17 | 0x0011 | IR_JOB_STAGE | uint16 | 作业阶段 | - |
| 18-19 | 0x0012-0x0013 | IR_HEARTBEAT_PLC | uint32 | PLC心跳计数器 | - |
| 20-27 | 0x0014-0x001B | IR_VEL_* | float32 | 各轴速度 | m/s/°/s |

1.2 保持寄存器（读写）

常用控制类

| 地址 (DEC) | 地址(HEX) | 名称 | 类型 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0x0064 | HR_CONTROL_CMD | uint16 | W | 控制指令字 |
| 101 | 0x0065 | HR_CONTROL_PARAM | uint16 | W | 控制参数 |
| 102 | 0x0066 | HR_EMERGENCY_STOP | uint16 | W | 急停：写入0xA55A触发 |
| 103 | 0x0067 | HR_MODE_REQUEST | uint16 | W | 模式请求：0=自动/1=手动/2=远程 |
| 104-105 | 0x0068-0x0069 | HR_HEARTBEAT_HOST | uint32 | W | 主机心跳计数器 |
| 114-115 | 0x0072-0x0073 | HR_WRITE_CONFIRM | uint32 | R | 写入确认：写入0xA5A5触发校验 |

目标点类

| 地址(DEC) | 地址(HEX) | 名称 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116-117 | 0x0074-0x0075 | HR_TARGET_X | float32 | m | 目标X坐标 |
| 118-119 | 0x0076-0x0077 | HR_TARGET_Y | float32 | m | 目标Y坐标 |
| 120-121 | 0x0078-0x0079 | HR_TARGET_Z | float32 | m | 目标Z坐标 |
| 122-123 | 0x007A-0x007B | HR_TARGET_THETA | float32 | ° | 目标旋转角度 |

🔢二、常用功能码速查表

2.2 通讯功能码

| 功能码(DEC) | 功能名称 | 说明 | 适用寄存器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 读保持寄存器 | 批量读取保持寄存器数值 | HR_* 保持寄存器区 |
| 04 | 读输入寄存器 | 批量读取输入寄存器数值 | IR_* 输入寄存器区 |
| 06 | 写单个寄存器 | 写入单个保持寄存器数值 | HR_* 保持寄存器区 |
| 16 | 写多个寄存器 | 批量写入多个保持寄存器数值 | HR_* 保持寄存器区 |

2.1 控制功能码

| 指令值 | 指令名称 | 说明 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | CMD_MOVE_X | X轴移动 | HR_CONTROL_PARAM: 0=停止/1=正向/2=负向 |
| 0x0002 | CMD_MOVE_Y | Y轴移动 | HR_CONTROL_PARAM: 0=停止/1=正向/2=负向 |
| 0x0003 | CMD_MOVE_Z | Z轴移动 | HR_CONTROL_PARAM: 0=停止/1=上升/2=下降 |
| 0x0005 | CMD_GRAB | 抓斗控制 | HR_CONTROL_PARAM: 0=停止/1=打开/2=闭合 |
| 0x0010 | CMD_GOTO | 移动到目标点 | 需先写入HR_TARGET_X/Y/Z/THETA |
| 0x0020 | CMD_AUTO_START | 启动自动模式 | 无 |
| 0x0021 | CMD_AUTO_STOP | 停止自动模式 | 无 |
| 0x0030 | CMD_RESET | 系统复位 | 无 |
| 0x0031 | CMD_CLEAR_FAULT | 清除故障 | 无 |
| 0xA55A | 急停指令 | 立即停止所有动作 | 写入HR_EMERGENCY_STOP寄存器 |

📊三、状态位速查表

| - 位号 | - 位名称 | - 说明 | - 取值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIT0 | 运行状态 | 系统运行状态标识 | 0=停止/1=运行中 |
| BIT1 | 故障状态 | 系统故障标识 | 0=正常/1=存在故障 |
| BIT2 | 急停状态 | 急停按钮触发标识 | 0=正常/1=急停触发 |
| BIT3 | 自动模式 | 自动运行模式标识 | 0=非自动/1=自动模式 |
| BIT4 | 手动模式 | 手动操作模式标识 | 0=非手动/1=手动模式 |
| BIT5 | 远程模式 | 远程控制模式标识 | 0=非远程/1=远程模式 |
| BIT6 | 作业中标识 | 正在执行作业任务标识 | 0=空闲/1=作业中 |
| BIT7 | 负载状态 | 抓斗负载状态标识 | 0=正常/1=超载 |

⚠️四、故障码速查表

| - 故障码 | - 名称 | - 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | 无故障 | - |
| 0x0001 | 通讯故障 | 检查网络连接 |
| 0x0002 | 通讯超时 | 检查PLC状态 |
| 0x0003 | 心跳丢失 | 重启通讯服务 |
| 0x0010-0x0012 | 轴限位触发 | 检查对应轴位置，手动移出限位区 |
| 0x0020-0x0022 | 伺服故障 | 检查对应轴驱动器状态 |
| 0x0030 | 超载 | 减少抓斗负载 |
| 0x0040 | 急停触发 | 复位急停按钮后发送清除故障指令 |

⚙️五、配置参数速查表

5.1 通讯参数配置

| - 参数名称 | - 默认值 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| 心跳超时阈值 | 500ms | 心跳信号无变化超过该值判定通讯中断 |
| 通讯重试次数 | 3次 | 指令发送失败后的最大重试次数 |
| 写操作超时 | 500ms | 写入寄存器后等待确认的最大时长 |

5.2 运动参数配置

| - 参数名称 | - 默认值 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| X轴最大速度 | 2.5m/s | 大车运行的最大允许速度 |
| Y轴最大速度 | 1.5m/s | 小车运行的最大允许速度 |
| Z轴最大速度 | 1.0m/s | 起升机构的最大允许速度 |
| 旋转轴最大速度 | 15°/s | 抓斗旋转的最大允许角速度 |

5.3 安全阈值配置

| - 参数名称 | - 默认值 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| 额定负载阈值 | 20t | 抓斗最大允许负载，超过触发超载报警 |
| 软限位余量 | 0.2m | 轴运行到硬限位前的减速触发距离 |

🔄六、通讯规则速查表

| - 操作 | 规则 |
| --- | --- |
| 心跳机制 | 主机每100ms递增HR_HEARTBEAT_HOST；PLC每50ms递增IR_HEARTBEAT_PLC，500ms无变化判定通讯异常 |
| 写入流程 | 1. 写入数据 2. 写入HR_WRITE_CONFIRM=0xA5A53. 等待PLC清零确认码，500ms未清零判定失败 |
| 通讯频率 | 读输入寄存器：20Hz；写保持寄存器：10Hz；控制指令事件驱动，急停最高优先级 |
| 模式切换 | 跨模式切换需满足：所有轴停止+无故障+对应权限 |